N2PK VNA RF I-V Single Detector Test Head V1c German Translation

Datei: RFIV_Single_Detector_Switch_and_Sensors_V1c_German.pdf

1. Die Standard-Einheiten sind Ohm und µF.
2. C102: Digi PCC2400CT-ND (X5R) Panasonic ECJ-2FB0J106K
3. R100 wird benötigt, um den +3,3 V Rückstrom aus Schaltern zu senken, wenn STRG  +3,3V übersteigt .
4. J100 ist ein 4-Pin 0,1 Inch SIP-Header, der diesen an das S-Parameter Test Set anpasst.
5. U110, U120, U130: Peregrine PE4220 oder PE4230 oder PE4244.

Manuelle Oberflächenverdrahtung der Vdd- und Strg-Leitungen zu diesen Modulen, über die  die Leiterplatte, um  den Güteverlustes der Schalter- Isolation zu minimieren. Verbinden Sie alle erreichbaren Platinenflächen mit Masse und die vielen Durchkontaktierungen mit der Massefläche, insbesondere die neben den Schaltermodulen liegen, um die Fläche einer Metallabschirmung über den U110-U130  zu erhöhen, zur verbesserten Isolation. 
6. T120 und T130 sind auf BN61-2402 Kerne gewickelt, Fair-rite P / N 2861002402. Jede Windung geht durch beide Löcher des Binokular-Kerns. Vor dem Wickeln, sollten entweder mit einem Bohrer die scharfen Kanten von jeder Kernbohrung entfernt werden oder  Klempner Teflonband durch beide Löcher gewickelt werden. Die 12 Windungen, aus  AWG # 36 Lackdraht werden als erstes, fest gegen den (versiegelte) Kern gewickelt. Die Einwindungswicklung besteht aus AWG # 30 mit Teflon-Isolation. Dank  komfortablen Leiterplatten- Layouts, kann jede Wicklung den Kerns auf der gleichen Seite verlassen oder auf der entgegen gesetzten. So können die Drahtenden  ausgewählt werden, wie sie am Leichtesten das Platinen –Layout erreichen. Längere Drahtenden können verwendet werden, aber möglicherweise auf Kosten  hochfrequenter Leistung. Ein schmales Geflecht wird über die Einzelwindung des T130 gelegt und einseitig geerdet als  elektrostatische Abschirmung.

7. T130 sollte so nahe wie möglich an J130 angeordnet sein, um die Lagekapazität zwischen diesen beiden, zu minimieren. T120, wiederum, sollte es sich etwa 4mm entfernt vom T130 befinden und  90° verdreht zur T130  liegen, um zu reduzieren die Transformator-Interaktion und zu minimieren die Lagekapazität, zwischen diesen beiden.
8. Ein hoher Logikpegel auf "Test Set Sw", wählt den V-Sensor aus und ein niedriger logischer Pegel, wählt den I-Sensor aus.
9. Die externe "+12 V" Spannung kann von +5 V bis +16V betragen.
10. Für beste Messgenauigkeit hoher Impedanzen, sollte das DUT, so nahe wie möglich, an dem T130 Stromsensor sein. Der beste Fall wäre es, wenn der Prüfling und die Kalibrierungs-standards F / SMA, direkt mit dem M / SMA an J130 angeschlossen werden. Ebenfalls, aber nicht so kritisch, sind die Verbindungen zum VNA- RF- DDS und Detektor RF- In, sollten aber so kurz wie möglich sein und mit möglichst wenigen Steckern und Adaptern.

So sah mein erster Detektor RF-IV-Prüfkopf aus. Er ist etwas kleiner, da er eine Adaptation war, von einem früheren PCB, bei dem nur ein Schalter eingebaut war. Insbesondere die I-V-Sensor Kerne,  sollten ein wenig weiter voneinander entfernt sein, als hier gezeigt. Ich meine, dass die Kerne 90° versetzt zueinander, angeordnet sein sollten, auf Grund von unerwünschten Kupplungen und zumindest war es notwendig, um  einen sehr unerwünschten Impedanz -Spike mit dem Open Kalibrierstandard, zu vermeiden. Wegen weiterer unerwünschten Kopplungen zu reduzieren, legte ich eine kurzgeschlossene Windungen um jeden Kern und geerdeten ihn. Ich habe auch ein Geflecht  über die 1-Windungs-I-Sensorwicklung gelegt, die nur an einem Ende geerdet ist. Heißkleber hält die Kernen an Ort und Stelle. Ich konnte die Verdrahtung der Schalterspannung Vdd und  der Steuerleitung Strg  auf der Unterseite nicht unterbringen, wie ich noch erklären werde.

Hier N2PK RF-IV Bestellen
http://www.makarov.ca/vna_payment.htm
Beim Digikey sind wenige zusätzliche Teile notwendig.
http://www.makarov.ca/download/vna/rfiv/RFIV_BOM_v1.xls

RF-IV-Sensor Basis-Kit für den N2PK VNA. Verwenden Sie  ihn, anstatt der T1-6T-Reflexionsbrücke, zur  Erweiterung  des Impedanzmessbereiches, Erhöhung der Messgenauigkeit und der Stabilität der Kalibrierung . Enthält ein PCB, drei Breitband-HF-Schalter-ICs, zwei Doppelloch-Ferritkerne für die RF–Transformatoren und zwei Längen # 36 und # 30 Draht, für die Transformatorenwicklungen - $ 30 inklusive Versand weltweit per Luftpost. Benötigt werden nur wenige zusätzliche Teile - download Digikey Bill of Materials.

Einige weiter Anmerkungen von Paul N2PK:

Meine Absicht hier war es, die 1T -Wicklung durch das Abschirmgeflecht einzulegen, aber vor kurzem habe ich Ivans Technik ausprobiert und finde es viel leichter durchzuführen. Statt
Verwendung eines Abschirmgeflechts, schnitt ich einen dünnen Streifen aus Kupferfolie, formte es zu einem U , zog es durch beide Löcher des Doppelloch-Ferritkerns, somit lag es flach zwischen den Wicklungen 12T und 1T, und lötete es an die Leiterplattenmassefläche an, aber nur an einem Ende. Ich nehme an, Sie könnten das auch versuchen, mit einem gestreckten, flachen Abschirmgeflecht eines Coaxkabels, wenn Sie genau die richtige Breite haben.
Diese Ausschnittsvergrößerung eines Bildes von Ivan zeigt schön beides, oben:

Deutsche Übersetzung( ohne Gewähr): DG3OK Manfred Zillmer 1. April 2013.

Dokumentenfassung: OZ7OU Kurt Poulsen 6. April 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein Montage Beispiel:
SMA-Anschlüsse können auch waagerecht montiert werden.  Abschirmung des T120 und T130 nicht notwendig.

http://www.hamcom.dk/N2PK_VNA_RF_I-V_Testhead/N2PK_VNA_RF_I-V_Testhead.zip